МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО

ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА

«ЮНИТ-М300-ДЗТ2»

БЛАНК УСТАВОК

ЮТКБ.656122.609 БУ6

| Объект | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Присоединение | Место для ввода текста. |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 0.1 | 21.12.24 |

Устройство ЮНИТ-ИЧМ будет ли отдельный документ с уставками или все уставки будут распределены по бланкам на устройства ЮНИТ-М300? Редактор ИЧМ?

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам защиты от дуговых замыканий ЮНИТ-М300-ДЗТ2.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 КОНФИГУРАЦИЯ	5

1.1 Информация об объекте	5

1.2 Общие	5

1.3 Синхронизация времени	5

1.4 Модуль ЦП. Интерфейсы связи	5

1.5 Настройка регистрации	8

1.6 Протоколы	9

1.7 Модуль аналоговых каналов	11

1.8 Модуль дискретных входов	11

1.8.1 Слот М5. Модуль дискретных входов (В0)	11

1.8.2 Слот М6. Модуль дискретных входов (В001)	11

1.9 Модуль выходных реле	15

1.9.1 Слот М7. Модуль реле (К001)	15

1.10 Группы уставок	17

2 УСТАВКИ РЗиА (группа уставок №…)	18

2.1 Токовая отсечка (ТО)	18

2.2 Максимальная токовая защита (МТЗ)	18

2.2.1 Направленная/ ненаправленная МТЗ	18

2.2.2 Орган направления мощности (ОНМ)	22

2.2.3 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)	22

2.2.4 Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)	23

2.2.5 Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)	23

2.2.6 Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)	23

2.2.7 Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)	24

2.3 Защита обрыва провода (ЗОП)	24

2.4 Защита от перегрузки (ЗП)	24

2.5 Логика отключения сигнальной ступени газовой защиты (ЛО ГЗ сигн)	25

2.6 Логика отключения отключающей ступени газовой защиты (ЛО ГЗ откл)	25

2.7 Логика отключения технологических защит (ЛО ТЗ)	25

2.7.1 Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)	25

2.7.2 Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)	26

2.7.3 Логика отключения от реле давления (ЛО РД)	26

2.8 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)	26

2.9 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	27

2.10 Контроль силового выключателя (КСВ)	28

2.11 Логика отключения/ включения выключателя	29

2.11.1 Логика отключения релейной защиты (ЛО РЗ)	29

2.11.2 Запрет АПВ	29

2.12 Управление коммутационными аппаратами (КП)	32

2.12.2 Управление выключателем (ИО «Управление В»)	32

2.13 Управление выключателем (УВ)	33

2.14 Коммутационные аппараты (КА)	33

2.14.1 Выключатель (В)	33

2.15 Предупредительная сигнализация (ПС)	35

2.16 Сборка сигналов (СС)	36

3 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	37

4 Матрица входов и выходных реле	41

4.1 Дискретные входы	41

4.2 Выходные реле	42

5 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФК	48

5.1 Функциональные кнопки	48

5.2 Светодиоды	48

КОНФИГУРАЦИЯ

Информация об объекте

Информация об объекте

| № | Наименование объекта | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подстанция | Место для ввода текста. |
| 2 | Присоединение | Место для ввода текста. |

Модули дискретных входов

Слот M8. Тип B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Слот M9. Тип B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Слот M10. Тип B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Слот M11. Тип B001

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0...20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Модули дискретных выходов

Слот M1. Тип P02C

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Слот M3. Тип K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Слот M4. Тип K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Последняя поданная команда | Статус | - | 0 = Включено 1 = Отключено | - | - | Включено |  |
| 2 | Режим работы реле | Режим | - | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Выведено |  |
| 3 | Длительность импульса | Дл. имп. | Т1 | 0,10…10,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Назначение реле | Описание | - | 0...31 | Символ |  |  |  |

УСТАВКИ РЗА

Группа уставок №1

Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ)

Общие уставки

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Сторона 1 | Сторона1 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Сторона 2 | Сторона2 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Сторона 3 | Сторона3 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | KсхемСт1 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | KсхемСт2 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 6 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | KсхемСт3 | - | 0...1 | - | 1 | 0 |  |
| 7 | Базисная мощность | Sbase | - | 1,0...500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 |  |

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | SGF3 | 0 = Без контроля БВКЗ 1 = С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ |  |
| 3 | Режим блокировки | Реж_блок | SGF2 | 1 = Без блокировки 2 = Блокировка по 2 гармонике 3 = Блокировка по 5 гармонике 4 = Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам |  |
| 4 | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | - | 0,20...0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 5 | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | - | 0,20...10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 6 | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | - | 0,20...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 |  |
| 7 | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | - | 0,60...3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | - | 0,20...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 9 | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | - | 1,20...10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00...3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | I> | 3,0...20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00...3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | Ih2/Ih1 | 10...50 | % | 1 | 13 |  |
| 2 | Перекрестная блокировка | Перекр_бл | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_бл | T2 | 0,06...4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000...0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение тока пятой гармоники к току основной гармоники | Ih5/Ih1 | Ih5/Ih1 | 5...40 | % | 1 | 25 |  |
| 2 | Перекрестная блокировка | Перекр_бл | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_бл | T2 | 0,06...4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000...0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | Idiff> | 0,04...2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0...110,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Параметры стороны 1 (ПарамСт1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | 6,0...250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | 1,0...40000,0 | А | 1,0 | 1000,0 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | 1,0...5,0 | А | 4,0 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0,0...1,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | 0,0...11,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |

Параметры стороны 2 (ПарамСт2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | 6,0...250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | 1,0...40000,0 | А | 1,0 | 1000,0 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | 1,0...5,0 | А | 4,0 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0,0...1,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | 0,0...11,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |

Параметры стороны 3 (ПарамСт3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | 6,0...250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | 1,0...40000,0 | А | 1,0 | 1000,0 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | 1,0...5,0 | А | 4,0 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0,0...1,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | 0,0...11,0 | - | 1,0 | 0,0 |  |

Контроль исправности токовых цепей (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05...1,00 | о. е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10...0,95 | о. е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01...2,00 | о. е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05...1,00 | о. е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10...0,95 | о. е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01...2,00 | о. е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05...1,00 | о. е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10...0,95 | о. е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01...2,00 | о. е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0...3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0...3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0...3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль тока | Контр_тока | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль температуры масла | Контр_темп_масла | SGF3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0...3600 | с | 1 | 10 |  |

Токовые органы защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган ЗПО стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган ЗПО стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Не указано (ТО ЗПО НН1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

Общие уставки

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00...30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00...30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения при срабатывании струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)

Общие уставки

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00...30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)

Общие уставки

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00...30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения при аварийной температуре масла (ЛО ДТм)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции ДТм | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при аварийной температуре обмотки (ЛО ДТо)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции ДТо | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании реле давления (ЛО РД)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции РД | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения технологической сингализации (ЛО ТС)

Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана (ЛО ПК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании отсечного клапана (ЛО ОК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при низом уровне масла в расширителе трансформатора (ЛО ДУм расширителя)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения выключателя стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05...60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика отключателя стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05...60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключателя стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05...60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Устройство резервирования отказа выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,05...0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль по току при действии 'на себя' | Контр_тока_на_себя | SGF4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00...1,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |
| 6 | Действие УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | SGF3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган пуска дуговой защиты (ТК ЗДЗ)

Токовый орган пуска дуговой защиты (ТК ЗДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль сигнала 'ГЗ сигн' | Контр_ГЗ_сигн | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль сигнала 'Низ.изол. ГЗ' | Контр_Низ_изол_ГЗ | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль сигнала 'ГЗ заблокирована' | Контр_ГЗ_блок | SGF3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль сигнала 'ТЗ сигн' | Контр_ТЗ_сигн | SGF4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль сигнала 'Низ.изол. ТЗ' | Контр_Низ_изол_ТЗ | SGF5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Контроль сигнала 'ТЗ заблокирована' | Контр_ТЗ_блок | SGF6 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Контроль сигнала 'ТС сигн' | Контр_ТС_сигн | SGF7 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Контроль сигнала 'ОТ сигн' | Контр_ОТ_сигн | SGF8 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 9 | Контроль сигнала 'ОТ НН сигн' | Контр_ОТ_НН_сигн | SGF9 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Контроль сигнала 'Внеш. откл' | Контр_Внеш_откл | SGF10 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Контроль сигнала 'Вых. цепи разобраны' | Контр_Вых_цеп_разоб | SGF11 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Контроль сигнала 'БИ выведены' | Контр_БИ_выведены | SGF12 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | SGF13 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логическая защита трансформатора (СС)

Сборка сигналов (СС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | SGF1 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | SGF2 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | SGF3 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | SGF4 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | SGF5 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | SGF6 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | SGF7 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | SGF8 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 9 | Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС | Контр_ОТ_ТЗ_ТС | SGF9 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | Контр_ОТ_ЗДЗ1 | SGF10 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | Контр_ОТ_ЗДЗ2 | SGF11 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1 | SGF12 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2 | SGF13 | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Сигналы для регистрации

| Параметр |  | Журнал событий регистрация (Не выполняется /По переднему фронту/ По заднему фронту/ По любому изменению) | Осциллограф Пуск (Не выполняется/ По переднему фронту/ По заднему фронту/ По любому изменению) | Осциллограф регистрация (Выведено/ Введено) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗТ / ДТЗт : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Пуск ДТО по фазе A | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Пуск ДТО по фазе В | Пуск ф.В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Пуск ДТО по фазе С | Пуск ф.С | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Срабатывание ДТЗт | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Срабатывание ДТЗт по фазе A | Срабатывание ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Срабатывание ДТЗт по фазе В | Срабатывание ф.В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Срабатывание ДТЗт по фазе С | Срабатывание ф.С | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Срабатывание ДТЗт на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Срабатывание ДТЗт по фазе A на сигнал | Сраб. ф.А сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Срабатывание ДТЗт по фазе В на сигнал | Сраб. ф.В сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Срабатывание ДТЗт по фазе С на сигнал | Сраб. ф.С сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Пуск ДТО по фазе A | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Пуск ДТО по фазе В | Пуск ф.В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Пуск ДТО по фазе С | Пуск ф.С | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Срабатывание ДТО | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Срабатывание ДТО по фазе A | Срабатывание ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Срабатывание ДТО по фазе В | Срабатывание ф.В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Срабатывание ДТО по фазе С | Срабатывание ф.С | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Срабатывание ДТО на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Срабатывание ДТО по фазе A на сигнал | Сраб. ф.А сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Срабатывание ДТО по фазе В на сигнал | Сраб. ф.В сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Срабатывание ДТО по фазе С на сигнал | Сраб. ф.С сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г : Пуск Д2Г | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г : Пуск Д2Г по фазе A | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г : Пуск Д2Г по фазе В | Пуск ф.В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г : Пуск Д2Г по фазе С | Пуск ф.С | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г : Пуск Д5Г | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г : Пуск Д5Г по фазе A | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г : Пуск Д5Г по фазе В | Пуск ф.В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г : Пуск Д5Г по фазе С | Пуск ф.С | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб : Срабатывание фазы А | Срабатывание ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб : Срабатывание фазы В | Срабатывание ф.В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб : Срабатывание фазы С | Срабатывание ф.С | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ : Срабатывание БВКЗ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ : Срабатывание БВКЗ по фазе А | Срабатывание ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ : Срабатывание БВКЗ по фазе В | Срабатывание ф.В | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ : Срабатывание БВКЗ по фазе С | Срабатывание ф.С | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1 : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1 : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1 : Срабатывание при асимметрии | Сраб. асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1 : Пуск при асимметрии | Пуск асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1 : Пуск при обрыве провода | Пуск обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1 : Срабатывание при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2 : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2 : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2 : Срабатывание при асимметрии | Сраб. асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2 : Пуск при асимметрии | Пуск асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2 : Пуск при обрыве провода | Пуск обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2 : Срабатывание при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3 : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3 : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3 : Срабатывание при асимметрии | Сраб. асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3 : Пуск при асимметрии | Пуск асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3 : Пуск при обрыве провода | Пуск обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3 : Срабатывание при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТ : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН : Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН : Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1 : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1 : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1 : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1 : Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1 : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН1 : Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2 : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2 : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2 : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2 : Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2 : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН2 : Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП : Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО : Срабатывание ЗПО | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО : Срабатывание ЗПО на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2 : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2 : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН2 : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1 : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1 : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН1 : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО : Блокировка ГЗоткл | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО : Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО : Блокировка ГЗсигн | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО : Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО : Блокировка ГЗ РПН | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО : Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм : Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм : Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо : Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо : Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД : Срабатывание реле давления заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД : Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК : Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК : Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя : Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ : Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО : Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО : Отключить аварийно | Отключить аварийно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО : Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО : Отключить аварийно | Отключить аварийно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЗАПВ : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЗАПВ : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЗАПВ : Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО : Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО : Отключить аварийно | Отключить аварийно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЗАПВ : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЗАПВ : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЗАПВ : Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ : Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ : Срабатывание УРОВ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ : Срабатывание УРОВ "на себя" | Сраб "на себя" | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН1 : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН1 : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН1 : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН2 : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН2 : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН2 : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН : Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН : Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН : Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС : Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | Пуск (имп) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС : Пуск предупредительной сигнализации | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : Сигнализация от ТЗ | ТЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : Сигнализация от ГЗ | ГЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : Низкая изоляция ГЗ | Низ.изол. ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : Низкая изоляция ТЗ | Низ.изол. ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : ГЗ заблокирована | ГЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : ТЗ заблокирована | ТЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : Сигнализация от ТС | ТС сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : Контроль оперативного тока | ОТ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : Контроль оперативного тока НН | ОТ НН сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : Внешнее отключение | Внеш. откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : Выходные цепи разобраны | Вых.цепи разобраны | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС : БИ выведены | БИ выведены | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / БУ : Индикация местного управления | Местное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК : Управление ИЭУ | Управление ИЭУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК : Комплект | Комплект | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК : Режим работы ГЗ Т откл | ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК : Режим работы ГЗ Т сигн | ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК : Режим работы ГЗ РПН | ГЗ РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК : Режим работы ДЗТ | ДЗТ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК : Режим работы ЗПО | ЗПО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК : Режим работы УРОВ | УРОВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК : Действие на В ВН | Действие на В ВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК : Действие на В НН1 | Действие на В НН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД ФК : Действие на В НН2 | Действие на В НН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК : Управление ИЭУ | Управление ИЭУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК : Комплект | Комплект | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК : Режим работы ГЗ Т откл | ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК : Режим работы ГЗ Т сигн | ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК : Режим работы ГЗ РПН | ГЗ РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК : Режим работы ДЗТ | ДЗТ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК : Режим работы ЗПО | ЗПО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК : Режим работы УРОВ | УРОВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК : Действие на В ВН | Действие на В ВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК : Действие на В НН1 | Действие на В НН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ФК : Действие на В НН2 | Действие на В НН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Неисправность ШС-А | Неиспр. ШСА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Неисправность ШС-В | Неиспр. ШСВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Потеря GOOSE | Потеря GOOSE | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Внешнее отключение | Внешнее отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Срабатывание ДЗТ | ДЗТ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Срабатывание УРОВ | УРОВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Срабатывание ГЗсигн | ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Срабатывание ГЗоткл | ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Срабатывание ГЗ РПН | ГЗ РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Срабатывание ТЗоткл | ТЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Срабатывание ТЗсигн | ТЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Пуск ЗПО | Пуск ЗПО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Срабатывание ЗП | ЗП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Неисправность опер. тока ГЗ | Неиспр. ОТ ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Неисправность цепей ГЗ Т | Неиспр. ЦГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Неисправность цепей ГЗ РПН | Неиспр. ЦГЗ РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Неисправность опер. тока ТЗ, ТС | Неиспр. ОТ ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Неисправность цепей ТЗ | Неиспр. ЦТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : Выходные цепи разобраны | Вых. цепи разобр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / СД : БИ выведены | БИ выведены | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС : Состояние основного канала | Осн. канал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС : Состояние резервного канала | Рез. канал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС : Переполнение буфера выходных данных | Переполн. вых. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ШС : Переполнение буфера входных данных | Переполн. вх. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 1 | Корр. конф.Go1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Состояние подписки GOOSE 1 | Состояние Go1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Подписка на дублированное GOOSE 1 сообщение с признаком симуляции | Подп. симул.Go1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 2 | Корр. конф.Go2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Состояние подписки GOOSE 2 | Состояние Go2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Подписка на дублированное GOOSE 2 сообщение с признаком симуляции | Подп. симул.Go2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 3 | Корр. конф.Go3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Состояние подписки GOOSE 3 | Состояние Go3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Подписка на дублированное GOOSE 3 сообщение с признаком симуляции | Подп. симул.Go3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 4 | Корр. конф.Go4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Состояние подписки GOOSE 4 | Состояние Go4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Подписка на дублированное GOOSE 4 сообщение с признаком симуляции | Подп. симул.Go4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 5 | Корр. конф.Go5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Состояние подписки GOOSE 5 | Состояние Go5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Подписка на дублированное GOOSE 5 сообщение с признаком симуляции | Подп. симул.Go5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 6 | Корр. конф.Go6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Состояние подписки GOOSE 6 | Состояние Go6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Подписка на дублированное GOOSE 6 сообщение с признаком симуляции | Подп. симул.Go6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 7 | Корр. конф.Go7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Состояние подписки GOOSE 7 | Состояние Go7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Подписка на дублированное GOOSE 7 сообщение с признаком симуляции | Подп. симул.Go7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Необходимость корректировки конфигурации на прием GOOSE 8 | Корр. конф.Go8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Состояние подписки GOOSE 8 | Состояние Go8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Подписка на дублированное GOOSE 8 сообщение с признаком симуляции | Подп. симул.Go8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх10 : Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх11 : Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх2 : Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх3 : Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх4 : Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх5 : Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх6 : Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх7 : Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх8 : Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх1 | Состояние ДВх1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх2 | Состояние ДВх2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх3 | Состояние ДВх3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх4 | Состояние ДВх4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх5 | Состояние ДВх5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх6 | Состояние ДВх6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх7 | Состояние ДВх7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх8 | Состояние ДВх8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх9 | Состояние ДВх9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх10 | Состояние ДВх10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх11 | Состояние ДВх11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх12 | Состояние ДВх12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх13 | Состояние ДВх13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВх9 : Состояние ДВх14 | Состояние ДВх14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10 : Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10 : Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10 : Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10 : Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10 : Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10 : Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10 : Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых10 : Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11 : Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11 : Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11 : Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11 : Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11 : Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11 : Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11 : Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых11 : Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2 : Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2 : Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2 : Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2 : Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2 : Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2 : Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2 : Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых2 : Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3 : Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3 : Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3 : Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3 : Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3 : Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3 : Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3 : Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых3 : Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4 : Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4 : Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4 : Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4 : Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4 : Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4 : Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4 : Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых4 : Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5 : Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5 : Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5 : Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5 : Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5 : Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5 : Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5 : Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых5 : Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6 : Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6 : Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6 : Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6 : Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6 : Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6 : Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6 : Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых6 : Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7 : Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7 : Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7 : Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7 : Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7 : Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7 : Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7 : Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых7 : Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8 : Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8 : Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8 : Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8 : Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8 : Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8 : Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8 : Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых8 : Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9 : Состояние ДВых1 | Состояние ДВых1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9 : Состояние ДВых2 | Состояние ДВых2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9 : Состояние ДВых3 | Состояние ДВых3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9 : Состояние ДВых4 | Состояние ДВых4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9 : Состояние ДВых5 | Состояние ДВых5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9 : Состояние ДВых6 | Состояние ДВых6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9 : Состояние ДВых7 | Состояние ДВых7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / ПлДВых9 : Состояние ДВых8 | Состояние ДВых8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Неисправность АЦП | Неиспр. АЦП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Неисправность ЦП | Неиспр. ЦП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Неисправность встроенного ПО | Неиспр. ПО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Неисправность модуля аналоговых входов (слот М12) | Неиспр. МАнВх12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М3) | Неиспр. МДВхВых3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М4) | Неиспр. МДВхВых4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М8) | Неиспр. МДВхВых8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М9) | Неиспр. МДВхВых9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М10) | Неиспр. МДВхВых10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Неисправность модуля дискретных входов/выходов (слот М11) | Неиспр. МДВхВых11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Установлено подключение через сервисный порт | Подкл. установлено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Конфигурация изменена | Изм. конфигурации | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Индикация потери оперативного питания | Потеря питания | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Сигнал готовности к работе | ГОТ. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Изменение встраиваемого ПО | Изменение ПО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Индикация логического узла-прокси | Прокси | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Индикация наличия оперативного питания | Нал.опер.пит. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Неисправность цепей оперативного питания | Неиспр.опер.пит. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Отказ источника питания | Отказ ист.пит. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Ошибка авторизации | Ошибка авториз. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Ошибка конфигурации | Ошибка конфиг. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СИСТ / Диагностика : Индикация работы по летнему времени | Летн. время | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КСО : Авария | Авария | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КСО : Неисправность | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН : Высокий уровень масла | Выс. ур. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН : Низкий уровень масла | Низк. ур. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН : Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН : Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя : Высокий уровень масла | Выс. ур. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя : Низкий уровень масла | Низк. ур. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм : Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм : Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм : Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПК : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т : Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т : Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т : Низкая изоляция ГЗоткл | Низкая изол. ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т : Низкая изоляция ГЗсигн | Низкая изол. ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ОК : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД : Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД : Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм РПН : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо : Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо : Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо : Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1 : Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2 : Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ УРОВ1 : Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ УРОВ2 : Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ГЗ : Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС : Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН1 : Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН2 : Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн1 : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн2 : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн3 : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ВнешСигн4 : Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь : Дверь шкафа закрыта | Дверь закр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь : Дверь шкафа открыта | Дверь откр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG1 : Рабочее положение | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG2 : Рабочее положение | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG3 : Рабочее положение | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA1 : Цепь введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA2 : Цепь введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA3 : Цепь введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA4 : Цепь введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот M8. Тип B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот M9. Тип B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот M10. Тип B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот M11. Тип B001

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот M1. Тип P02C

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M3. Тип K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M4. Тип K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

ЮНИТ-ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал |
| --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 1 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 2 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 2 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 3 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 3 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 4 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 4 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 5 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 5 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 6 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 6 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 7 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 7 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 8 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 8 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 9 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 9 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 10 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 10 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 11 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 11 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 12 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 12 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 13 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 13 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 14 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 14 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 15 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 15 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 16 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 16 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |

Дополнительный модуль светодиодов 1

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал |
| --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 1 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 2 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 2 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 3 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 3 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 4 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 4 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 5 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 5 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 6 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 6 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 7 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 7 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 8 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 8 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 9 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 9 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 10 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 10 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 11 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 11 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 12 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 12 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 13 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 13 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 14 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 14 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 15 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 15 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 16 (Красный) | По умолчанию | Не назначено |
| Светодиод 16 (Зеленый) | По умолчанию | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ЮНИТ-ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |